东风 C1200 OS项目

三方库集成审查与版本治理方案

Yocto Project 5.0 基础软件基线

| 文档编号 | DF-C1200-OS-TPG-001 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.1 |
| 目标平台 | 黑芝麻 C1200 SoC |
| 操作系统 | Yocto Project 5.0 构建的嵌入式 Linux |
| 接口基线 | POSIX 标准接口及 Linux 通用系统接口 |
| 发布日期 | 2026年9月4日 |

说明：本文件为通用项目基线，具体硬件驱动、性能指标及客户差异项以受控配置和后续评审结果为准。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年8月26日 | 首次发布，建立通用软件基线 | 评审稿 |
| V1.1 | 2026年9月4日 | 补充第三方库集成操作过程及与OS软件集成说明书的引用关系 | 评审稿 |

# 1 目的与范围

建立 Yocto Project 5.0 基础组件及新增第三方库的准入、许可证、安全、版本、升级和退出治理机制，降低供应链与维护风险。

## 1.1 基线与边界

- 目标硬件为黑芝麻 C1200 SoC；板级启动链、专用外设及加速单元由对应 BSP 和驱动配置承载。

- 操作系统以 Yocto Project 5.0、Poky/OpenEmbedded-Core 基础构建机制及常用开源组件为基础。

- 应用侧优先使用 POSIX 标准接口；Linux 特有接口应进行封装并纳入接口说明。

- 本文不承诺未经实测的具体启动时延、吞吐率或资源占用数值，量化目标由项目测试基线补充。

## 1.2 治理对象

治理对象包括通过 Yocto recipe、源码内嵌、预编译包或工具链引入的开源及商业组件。Yocto/Poky 基础组件同样纳入清单，但可按基线继承方式集中审查。

# 2 准入申请与审查流程

- 提出申请：记录组件名称、用途、来源、版本、维护者、替代方案及使用范围。

- 技术审查：确认架构支持、接口稳定性、依赖关系、资源影响和与 POSIX/系统接口的适配方式。

- 许可证审查：核对 LICENSE、LIC_FILES_CHKSUM、版权声明、链接方式及交付义务。

- 安全审查：查询已知漏洞、默认配置、网络暴露、维护活跃度和补丁可获得性。

- 构建审查：固定源码地址与 SRCREV/校验值，禁止正式版本依赖浮动分支或未校验制品。

- 验证与批准：完成编译、目标板运行、接口和回归测试，经技术与合规责任人批准后纳入基线。

# 3 三方库集成操作过程

本章说明第三方库从批准准入到进入目标镜像的最小操作闭环。构建主机准备、Layer添加、MACHINE配置、完整镜像编译、制品部署和通用故障定位，统一按《OS软件集成说明书》（DF-C1200-OS-INT-001）执行，本文仅描述第三方库特有操作。

## 3.1 操作流程与输出

| 步骤 | 主要操作 | 受控输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 申请 | 提交组件名称、用途、上游地址、候选版本、许可证、目标架构、使用范围及维护责任人。 | 准入申请单 |
| 2 审查 | 完成技术、许可证、安全和维护性审查；明确链接方式、交付义务、CVE处置及替代方案。 | 审查结论与风险记录 |
| 3 配方接入 | 在项目Layer中新建或修改recipe，固定来源与版本，声明许可证、依赖、构建类、补丁及安装内容。 | *.bb / *.bbappend、补丁 |
| 4 单包验证 | 解析配方并执行单组件编译，检查fetch、license、configure、compile、install和package任务日志。 | 单包构建日志、包文件 |
| 5 镜像纳入 | 按依赖类型加入应用DEPENDS/RDEPENDS、packagegroup或IMAGE_INSTALL，再执行项目镜像编译。 | 镜像、manifest、license清单 |
| 6 板端验收 | 在C1200目标板完成加载、版本、接口、关键功能和回归验证，归档证据并登记发布基线。 | 测试记录、组件台账、发布结论 |

说明：审查未批准、来源不可验证、许可证结论未闭环或存在未接受的高风险漏洞时，不得进入正式发布镜像。

## 3.2 Yocto配方接入

在项目自定义Layer中建立 recipes-support/<组件名>/ 目录。优先复用 Yocto Project 5.0 / OpenEmbedded-Core 已有recipe；新增recipe时至少固定 PV、SRC_URI、SRCREV或下载校验值，并维护 LICENSE 与 LIC_FILES_CHKSUM。正式发布禁止使用 AUTOREV 或未固定分支头。

参考recipe（字段值须由项目核实后替换）

SUMMARY = "Third-party library" HOMEPAGE = "https://upstream.example/" LICENSE = "MIT" LIC_FILES_CHKSUM = "file://LICENSE;md5=<verified-md5>" SRC_URI = "git://upstream.example/lib.git;branch=main;protocol=https" SRCREV = "<fixed-commit>" S = "${WORKDIR}/git" inherit cmake pkgconfig DEPENDS = "<build-time-dependencies>"

若使用发布压缩包，应在 SRC_URI 中固定版本，并配置 SRC_URI[sha256sum]。补丁文件应记录来源、目的、适用版本和上游状态；运行时依赖使用 RDEPENDS:${PN} 声明，编译期依赖使用 DEPENDS 声明。

## 3.3 单包编译与镜像纳入

参考命令

$ source oe-init-build-env build-c1200 $ bitbake-layers show-recipes <pn> $ bitbake <pn> $ bitbake -e <pn> ¦ grep -E '^(PV¦SRCREV¦LICENSE¦DEPENDS)=' $ bitbake dongfeng-c1200-image

镜像纳入方式按用途选择：仅供某应用编译时使用的库写入该应用recipe的 DEPENDS；目标机运行时必需的包写入 RDEPENDS:${PN}；多个镜像共用的基础包由受控 packagegroup 统一维护。项目实际 MACHINE、镜像recipe和构建目录名称以《OS软件集成说明书》及受控配置为准。

## 3.4 验证、归档与回退

| 检查项 | 验收要点 |
| --- | --- |
| 构建 | 单包及目标镜像编译无阻断错误；license、package及依赖QA结果可接受。 |
| 清单 | IMAGE_MANIFEST、许可证清单或SBOM中的名称、版本、许可证与批准记录一致。 |
| 板端 | 组件可加载或可执行，版本可识别，POSIX/项目接口及关键功能验证通过。 |
| 安全 | 构建基线的CVE结果已复核；遗留风险有批准的缓解措施、责任人与期限。 |
| 归档 | 保存recipe、补丁、源码校验、构建日志、测试记录、审查结论和发布组件台账。 |
| 回退 | 升级前保留上一批准版本；失败时恢复原PV/SRCREV/校验值及补丁组合并重建镜像。 |

# 4 审查检查表

| 领域 | 最低检查内容 | 输出证据 |
| --- | --- | --- |
| 来源 | 官方或经批准镜像源；下载内容可校验 | URI、版本、提交号、哈希值 |
| 许可证 | 许可证文本、义务、例外条款及冲突 | 许可证结论、NOTICE/源码交付要求 |
| 安全 | CVE、弱配置、特权需求、网络暴露 | 漏洞评估及处置记录 |
| 质量 | 维护状态、测试、架构支持、故障处理 | 技术评审与目标板测试结果 |
| 构建 | recipe 质量、依赖、补丁、可重复性 | 构建日志、包清单、补丁说明 |
| 维护 | 负责人、升级窗口、停止维护预案 | 责任人和生命周期记录 |

# 5 版本治理规则

| 规则 | 要求 |
| --- | --- |
| 版本固定 | 发布分支固定组件版本、源码提交和校验值；AUTOREV 仅可用于非发布性试验。 |
| 分支策略 | 开发、集成和发布基线相互区分；升级通过评审后的变更进入。 |
| 补丁管理 | 补丁记录来源、目的、适用版本和上游状态；升级时重新评估。 |
| 安全更新 | 按风险等级评估漏洞；不可立即升级时记录缓解措施、负责人和期限。 |
| 兼容验证 | 升级后至少执行构建、启动、POSIX 接口、关键设备和网络回归。 |
| 清单发布 | 每个镜像保存组件名称、版本、许可证、来源和补丁信息，可生成 SBOM 时一并归档。 |
| 退出机制 | 停止维护、风险不可接受或许可证不兼容时，制定替换、隔离或移除计划。 |

# 6 角色与记录

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 组件申请人 | 说明用途与依赖，提供初始技术和许可证信息。 |
| OS集成人员 | 维护 recipe、版本、补丁和构建验证。 |
| 安全/合规人员 | 评估漏洞、许可证义务和发布风险。 |
| 项目负责人 | 批准准入、重大升级、风险接受和退出计划。 |
| 配置管理员 | 登记组件版本基线，关联构建与验证证据，控制升级、回退和发布记录。 |

# 7 基线审查结论模板

审查结论分为“批准”“附条件批准”“拒绝”三类。任何附条件批准均应明确限制条件、整改责任人和完成时点；未形成来源、版本、许可证与安全证据的组件不得进入正式发布镜像。